INFORMAÇÃO TÉCNICA CPEA 2066 - 002/13

Brasil Intermodal Terminal Santos – BRITES

Vetria Mineração S/A

INFORMAÇÃO TÉCNICA SOBRE O AUMENTO DE CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE MINÉRIO DE FERRO DO PROJETO BRITEs

NOVO ESTUDO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E MODELAGEM DE DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS

PROCESSO IBAMA 02.00010063.95/2008/35

Abril/2014

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3

2. IMPACTOS AMBIENTAIS	4

2.1. RESUMO GERAL DAS EMISSÕES DE MATERIAL PARTICULADO	4

2.2. RESUMO GERAL DAS CONCENTRAÇÕES DE PARTÍCULAS INALÁVEIS	5

3. PROGRAMAS AMBIENTAIS	5

Anexo 2 – 1: Estudo de Emissões a Atmosféricas	6

Anexo 2 – 2: MODELAGEM DE DISPERSÃO DE POLUENTES  AtmosféricOs	7

1. Introdução

Após a revisão do Estudo de Emissões e da Modelagem de Dispersão Atmosférica apresentados na Informação Técnica CPEA 2066 - 001/13, que considerou o layout inicial, as condições das instalações concebidas, o novo rateo dos produtos e as atualizações das características dos minérios, associadas a utilização de dados meteorológicos reais da Estação Santos – Ponta da Praia da CETESB, notou-se uma diminuição significativa na quantidade de material particulado emitido pelo empreendimento, bem como um menor impacto na qualidade do ar da região.

Devido à melhora em relação às emissões atmosféricas residuais do empreendimento e visando uma maior confiabilidade quanto a viabilidade econômica do empreendimento, o empreendedor solicitou à CPEA um novo Estudo de Emissões Atmosférica, bem como uma nova Modelagem de Dispersão, visando avaliar os possíveis impactos das emissões residuais de material particulado para uma capacidade de movimentação anula de minérios de 27,5 Mtpa.

2. Impactos Ambientais

Neste novo relatório está sendo tratado exclusivamente ao impacto relativo à alteração da qualidade do ar da região, decorrente das emissões atmosféricas a serem geradas pelo aumento de capacidade na movimentação de minério de ferro no Terminal.

Para possibilitar a análise desse impacto frente a solicitação do empreendedor em aumentar a capacidade do terminal para 27,5 Mtpa, visando uma maior certeza quanto a viabilidade econômica do empreendimento, foi necessário refazer o Estudo de Emissões Atmosféricas e a Modelagem de Dispersão de Poluentes Atmosféricos, observando além das considerações constantes dos Pareceres Técnicos emitidos sobre o assunto, o aumento da capacidade na movimentação de minério mencionada. Vale ressaltar novamente as principais premissas adotadas na realização dos estudos:

- Avaliar a questão do impacto do empreendimento sobre a qualidade do ar da região, à luz do novo Decreto 59.113/13;

- Os estudos consideram a meteorologia local, tendo sido utilizados dados reais da região, gerados pela CETESB em sua Estação de Monitoramento do Município de Santos, localizada na Ponta da Praia, conforme indica o Parecer 010/2013/IPA citado acima;

- Utilização das novas condições aferidas ao minério, no tocante à umidade de produto, conforme premissas de exigências de mercado nos processos de comercialização dos produtos, que também possuem caráter de medida adicional de controle de emissões atmosféricas, bem como o novo rateio dos tipos de minérios a serem exportados pelo Terminal.

- Aumento na capacidade de movimentação anula de minério de 25 para 27,5 Mtpa

O Estudo de Emissões Atmosféricos revisado está apresentado na íntegra no Anexo 2 – 1 e a Modelagem de Dispersão de Poluentes Atmosféricos está apresentada no Anexo 2 – 2 desta Informação Técnica. É importante frisar nesta Informação Técnica, que como a alteração na quantidade anual movimentada foi pequena, as emissões residuais de material particulado, bem como as concentrações de partículas inaláveis obtidas na modelagem de dispersão, não tiveram uma alteração significativa, conforme apresentado na sequência.

2.1. Resumo geral das emissões de material particulado

A Tabela 2.1-1 a seguir mostra o resumo geral das emissões de material particulado obtidas mediante cálculos realizados com a utilização dos fatores de emissão contidos nas Sub-Seções 13.2.4 – “Aggregate Handling And Storage Piles”  e 13.2.5 – “Industrial Wind Erosion” do “Compilation of Air Pollutant Emission Factors” - AP-42 da USEPA, englobando as operações realizadas nos setores do Terminal BRITES onde ocorrem as emissões atmosféricas, podendo-se verificar a emissão residual total de 8,15 t/ano de material particulado na operação do Terminal Portuário.

Tabela 2.1 – 1 - Resumo geral das emissões de material particulado no Terminal Brites

| Tabela resumo das emissões de material particulado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fontes | Emissão potencial (t/ano) | Emissão residual (t/ano) |
| Setor 1 - Recebimento e transporte de minérios até empilhadeira de formação de pilhas | 22,55 | 2,63 |
| Setor 2 - Ação erosiva dos ventos sobre as pilhas de estocagem de minérios a céu aberto | 8,70 | 2,18 |
| Setor 3 – Recuperação das pilhas, transporte até navios e carregamento direto | 21,86 | 3,34 |
| Total de Emissão de Material Particulado | 53,11 | 8,15 |

2.2. Resumo geral das concentrações de partículas inaláveis obtidas por meio da modelagem de dispersão de poluentes

A Tabela 2.2-1 a seguir mostra o resumo geral das concentrações de Partículas Inaláveis (MP10) obtidas mediante utilização do modelo ISCST3 Industrial Source Complex Short Term version 3 da USEPA, com dados meteorológicos da Estação de Monitoramento CETESB Santos – Ponta da Praia e emissões atmosféricas conforme Estudo de Emissões apresentado no item anterior, cujas concentrações máximas diárias na área de influência (fora da unidade industrial) apresentaram o valor máximo de 13,0 µg/m³.

Tabela 2.2 – 1 - Concentrações Máximas de Partículas Inaláveis na área de influência do Terminal Brites

| Tabela resumo das Concentrações de Partículas Inaláveis (MP10) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Período | PQAR (µg/m³) | C. Max (µg/m³) | Coordenada UTM (metros) | Local |
| 1st Max 24h | 150 | 13,4 | 363.500 e 7.356.500 | 0,12 km da unidade na direção oeste |
| 4th Max 24h | 100 | 12,5 | 363.500 e 7.356.500 | 0,12 km da unidade na direção oeste |
| Anual | 35 e 50 | 4,1 | 363.500 e 7.356.000 | 0,5 km da unidade na direção oeste |

Nota:  4th Max 24h – Concentração Diária representando para Quarta Máxima.

1st Max 24h – Concentração Diária representando a Primeira Máxima.

PQAR – CONAMA 03/90: 150 µg/m³ - 24h e 50 µg/m³ - anual

PQAR – Dec. Estadual 59.113/13 Nível MI2: 100 µg/m³ - 24h e 35 µg/m³ - anual

3. Programas Ambientais

Conforme informado na Informação Técnica CPEA 2066 – 001/13, para possibilitar o acompanhamento das medidas e controles propostos neste novo estudo de emissões e com o intuito de permitir o acompanhamento da operação do Terminal BRITES ao longo do tempo, será necessário elaborar um Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas e da Qualidade do Ar da região, que será detalhado e apresentado por ocasião da Solicitação da Licença de Instalação do Terminal, já contemplando as adequações apresentadas neste documento.

Anexo 2 – 1: Estudo de Emissões a Atmosféricas

Anexo 2 – 2: MODELAGEM DE DISPERSÃO DE POLUENTES  AtmosféricOs