Tabela 5.1.6.3.3.7: Variáveis hidroquímicas determinadas em três amostras de água coletadas na AcID de Ponta do Poço em abril de 2007. Padrões CETESB (2001) para águas subterrâneas e CONAMA Resolução 357/2005 (BRASIL, 2005). Anexo XX

| Analito | Método | CETESB | CONAMA 357 | PM-2 | PM-5 | PM-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianeto total (µg L-1) | Espectrofotometria - dest |  | 5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| Cloreto (mg L-1) | Argentom. - Mohr |  | 250 | 16,35 | 86,45 | 9,35 |
| Detergente (mg L-1) | Azul de metileno |  |  | <0,01 | 0,01 | <0.01 |
| Fenóis totais (µg L-1) | 4-aminoantipirina | 0,1 | 3,0 | 6,0 | <1,0 | 6,00 |
| Fluoreto (mg L-1) | Spadns Hach |  | 1,4 | 0,23 | 0,23 | 0,32 |
| Fósforo total (mgPtotal L-1) | Cloreto estanoso |  | 0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,13 |
| Nitrato (mg N-NO3- L-1) | Redução com Cd |  | 10,0 | 0,70 | 0,80 | <0,10 |
| Nitrito(mg N-NO2- L-1) | Diazotação |  | 1,0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| N Amoniacal (µg N-NH3 L-1) | Nesselerização |  | 3.700,0 | 250,0 | 280,0 | 2780,0 |
| pH | Potenciometria |  |  | 4,84 | 5,48 | 5,76 |
| Sulfato (mg L-1) | SulfaVer-4 Hach |  | 250 | <1,0 | 15,0 | <1,0 |
| Alumínio (µg L-1) | EAA/CH | 200 | 100diss. | 887,4 | <100,0 | 479,4 |
| Antimônio (µg L-1) | EAA/FG | 5 | 5 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| Arsênio (µg L-1) | EAA/GH | 10 | 10 | 2,53 | <2,50 | <2,50 |
| Bário (µg L-1) | EAA/CH | 700 | 700 | <500,00 | <500,0 | <500.00 |
| Berílio (mg L-1) | EAA/CH |  | 40 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Cádmio (µg L-1) | EAA/FG | 5 | 1 | <0,50 | <0,50 | <0,50 |
| Cálcio (µg L-1) | EAA/CH |  |  | 1940,04 | 5212,0 | 11253,0 |
| Cobalto (µg L-1) | EAA/FG | 30 | 50 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| Cobre (µg L-1) | EAA/FG | 2000 | 9 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| Cromo (µg L-1) | EAA/FG | 50 | 50 | <5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Ferro (mg L-1) | EAA/CH | 300 | 300 | 0,26 | 2,81 | 1,41 |
| Lítio (mg L-1) | EAA/CH |  | 2,5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| Magnésio (µg L-1) | EAA/CH |  |  | 709,62 | 6733,82 | 3982,01 |
| Manganês (µg L-1) | EAA/CH | 100 | 100 | <0,10 | <0,10 | 0,21 |
| Mercúrio (µg L-1) | EAA/GVF | 1 | 0,2 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Molibdênio (µg L-1) | EAA/CH | 250 |  | <100,0 | <100,0 | <100,0 |
| Níquel (µg L-1) | EAA/CH | 50 | 25 | <50,0 | <50,0 | <50,0 |
| Potássio (µg L-1) | EAA/CH |  |  | 1792,04 | 2270,11 | 3823,37 |
| Prata (µg L-1) | EAA/CH | 50 | 10 | <50,0 | <50,0 | <50,0 |
| Selênio (µg L-1) | EAA/GH | 10 | 10 | <2,50 | <2,50 | <2,50 |
| Silício (µg L-1) | EAA/CH |  |  | 5000,0 | 8800,0 | 9100,0 |
| Sódio (µg L-1) | EAA/CH |  |  | 8260 | 43060 | 7970 |
| Tálio (µg L-1) | EAA/FG |  |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Zinco (µg L-1) | EAA/CH | 5000 | 180 | <100,0 | <100,0 | <100,0 |

continua

Tabela 5.1.6.2.4.3.3 – Variáveis hidroquímicas determinadas em três amostras de água coletadas na AcID de Ponta do Poço em abril de 2007. Padrões CETESB (2001) para águas subterrâneas e CONAMA Resolução 357/2005 (BRASIL, 2005) – continuação 1.

| Ensaios Instrumentais - Cromatografia Analito | Método | CETESB | CONAMA 357 | PM-2 | PM-5 | PM-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCBs |  |  |  |  |  |  |
| 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-octaclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,2’,3,4’,4’,5’-heptaclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,2’,3,4’,4’,5’-hexaclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,2’,3,4’,5’,6’-hexaclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,2’,3,5’-tetraclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,2’,4,4’,5,5’-hexaclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,2’,4,5’,5’-pentaclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,2’,5’-triclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,2’,5,5’-tetracloprobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,3’,4,4’,5’-pentaclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,4’,4’-triclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 2,4’,5’-triclorobifenil (µg L-1) | CG/ECD |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| BETX |  |  |  |  |  |  |
| Benzeno (µg L-1) | CG/FID | 5 | 5 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| Etilbenzeno (µg L-1) | CG/FID |  | 90 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| Tolueno (µg L-1) | CG/FID | 170 | 2 | 41,8 | <5,0 | <5,0 |
| m,p-Xileno (µg L-1) | CG/FID | 300 | 300 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| o-Xileno (µg L-1) | CG/FID | 300 | 300 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| HPA’s |  |  |  |  |  |  |
| Acenafetileno (µg L-1) | CG/MS |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Antraceno (µg L-1) | CG/MS |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Benzo(a)antraceno (µg L-1) | CG/MS |  | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Benzo(k)fluoranteno (µg L-1) | CG/MS |  | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Benzo(a)pireno (µg L-1) | CG/MS |  | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Benzo(g,h,i)perileno (µg L-1) | CG/MS |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Criseno (µg L-1) | CG/MS |  | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Dibenzo(a,h)antraceno (µg L-1) | CG/MS |  | 0,018 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Fluoreno (µg L-1) | CG/MS |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg L-1) | CG/MS |  | 0,018 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Fenantreno (µg L-1) | CG/MS |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Pireno (µg L-1) | CG/MS |  | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Herbicidas |  |  |  |  |  |  |
| 2,4-D (µg L-1) | CG/MS |  |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| 2,4,5-T(µg L-1) | CG/MS |  |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 |

continua

Tabela 5.1.6.2.4.3.3 – Variáveis hidroquímicas determinadas em três amostras de água coletadas na AcID de Ponta do Poço em abril de 2007. Padrões CETESB (2001) para águas subterrâneas e CONAMA Resolução 357/2005 (BRASIL, 2005) – continuação 2.

| Ensaios Instrumentais - Cromatografia Analito | Método | CETESB | CONAMA 357 | PM-2 | PM-5 | PM-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesticidas organoclorados |  |  |  |  |  |  |
| Aldrin(µg L-1) | CG/ECD | 0,03 | 0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Alfa-BHC(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,0065 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Alfa-Clordano(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,04 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Beta-BHC(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,0065 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Delta-BHC(µg L-1) | CG/ECD | 2,0 | 0,0065 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Dieldrin(µg L-1) | CG/ECD | 0,03 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Endosulfan I(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,056 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Endosulfan II(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,056 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Endosulfan sulfato(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,056 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Endrin(µg L-1) | CG/ECD | 0,6 | 0,004 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Endrin aldeído(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,004 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Endrin cetona(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,004 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Gama-BHC (Lindano) (µg L-1) | CG/ECD | 2 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Gama-clordano(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,04 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Heptaclor(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Heptaclor epóxi | CG/ECD |  | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Metoxicloro(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 4,4”-DDD(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 4,4’-DDE(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 4,4’-DDT(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| ## Pesticidas organofosforados |  |  |  |  |  |  |
| Azynphos metil(µg L-1) | CG/TSD |  |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| DEmezon(µg L-1) | CG/TSD |  |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Diazinon(µg L-1) | CG/TSD |  |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Disulfon(µg L-1) | CG/TSD |  |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Ethion(µg L-1) | CG/TSD |  |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Malathion(µg L-1) | CG/TSD |  | 0,1 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Metil-parathion(µg L-1) | CG/TSD |  | 0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Gution(µg L-1) | CG/TSD |  | 0,005 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| Parathion(µg L-1) | CG/TSD |  | 0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| VOCs |  |  |  |  |  |  |
| Cloreto de vinila(µg L-1) | CG/ECD | 5 |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| 1,1-Dicloroeteno(µg L-1) | CG/ECD |  | 0,003 | 4,8 | 3,7 | 3,8 |
| 1,2-Dicloroetano(µg L-1) | CG/ECD | 10 | 0,01 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Tetracloreto de carbono(µg L-1) | CG/ECD |  | 2 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Tetracloroeteno(µg L-1) | CG/ECD |  | 3,3 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| 1,1,1-tricloroetano(µg L-1) | CG/ECD |  | 40 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Tricloroeteno(µg L-1) | CG/ECD |  | 30 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |

continua

Tabela 5.1.6.2.4.3.3 – Variáveis hidroquímicas determinadas em três amostras de água coletadas na AcID de Ponta do Poço em abril de 2007. Padrões CETESB (2001) para águas subterrâneas e CONAMA Resolução 357/2005 (BRASIL, 2005) – continuação 3.

| THMs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorofórmio(µg L-1) | CG/ECD |  |  | 4,1 | <2,0 | <2,0 |
| Bromofórmio(µg L-1) | CG/ECD |  |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Diclorobromometano(µg L-1) | CG/ECD |  |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Dibromoclorometano(µg L-1) | CG/ECD |  |  | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Clorofenóis |  |  |  |  |  |  |
| 2,4,6-Triclorofenol(µg L-1) | CG/ECD | 200 | 2,4 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Pentaclorofenol(µg L-1) | CG/ECD | 9 | 3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| HTP |  |  |  |  |  |  |
| Hidrocarbonetos tot. de petróleo(µg L-1) | CG/FID |  |  | <100 | <100 | <100 |

- Ensaios físico-químicos e instrumentais: - EAA, Pesticidas e HPAs baseados no Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 20 ed., 1998, Hach /company e WTW.

- BTEX: baseado na Norma DIN 38407 F9 (1991)

- 2,4-D e 2,4,5-T: baseado na Norma DINEN ISO 15913 (2003)

- THM e VOC: baseados na norma EM ISO 10301 (1993)

- THP: baseado na Norma ISO 9377-2 (2000)

- Clorofenóis: baseado na N orma DIN EM 12673 F15 (1999)

Observações

- CG = cromatografia de gás

- EAA = espectrometria de absorção atômica

- CH = chama

- FG = forno de grafite

- GH = geração de hidretos

- GFV = gerador de vapor frio

- realizado preparo de amostra para determinação por EAA

- PCBs = bifenilas policloradas

- HPAs = hidrocarbonetos policíclicos aromáticos

- VOCs = compostos orgânicos voláteis

- THM = trihalometanos

- ECD = detector de captura de elétrons

- FID = detector de ionização de chama

- TSD = detector termoiônico específico

- MS = espectrômetro de massa