|  | Dra. Eunice da Costa Machado Lab. Biogeoquímica Marinha Centro de Estudos do Mar Universidade Federal do Paraná Av. Beira mar, s/n, Pontal do Sul - PR, 83255-000 Brasil Tel. 0055 (041) 3455 1333, FAX: 0055 (041) 3455 1105 e-mail: eunice.machado@ufpr.br |
| --- | --- |

1. Resultados de Medidas in situ e Análises Físico-químicas na Coluna d’água

1.1 Nutrientes Inorgânicos, Polifosfatos e Fósforo Total (expressos em mg L-1), analisados de acordo com Grasshoff et al. (1983).

| No. | Ponto | Estrato | Nitrato | Nitrito | N-amoniacal | Fosfato | Polifosfatos | P-total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2 | Fundo | 0,020 | 0,004 | 0,039 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | P2 | Meia água | 0,021 | 0,004 | 0,046 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 3 | P2 | Superfície | 0,025 | 0,004 | 0,056 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | P4 | Fundo | 0,024 | 0,004 | 0,053 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | P4 | Superficie | 0,021 | 0,004 | 0,049 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 6 | P5 | Fundo | 0,021 | 0,003 | 0,052 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 7 | P5 | Superficie | 0,025 | 0,004 | 0,063 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 8 | P6 | Fundo | 0,015 | 0,004 | 0,043 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | P6 | Meia água | 0,022 | 0,005 | 0,049 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | P6 | Superficie | 0,020 | 0,005 | 0,039 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | P9 | Fundo | 0,024 | 0,004 | 0,021 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | P9 | Meia água | 0,027 | 0,003 | 0,031 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | P9 | Superficie | 0,029 | 0,004 | 0,034 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 14 | P10 | Fundo | 0,025 | 0,003 | 0,038 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 15 | P10 | Meia água | 0,017 | 0,002 | 0,021 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 16 | P10 | Superficie | 0,023 | 0,003 | 0,025 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 17 | P11 | Meia água | 0,022 | 0,003 | 0,028 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 18 | P13 | Fundo | 0,015 | 0,002 | 0,021 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 19 | P13 | Superficie | 0,018 | 0,002 | 0,031 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 20 | P17 | Fundo | 0,015 | 0,002 | 0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 21 | P17 | Meia água | 0,016 | 0,002 | 0,033 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| 22 | P17 | Superficie | 0,012 | 0,003 | 0,017 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 23 | P18 | Meia água | 0,009 | 0,002 | 0,019 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 24 | P19 | Fundo | 0,015 | 0,002 | 0,015 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 25 | P19 | Superficie | 0,027 | 0,003 | 0,028 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | P20 | Fundo | 0,023 | 0,003 | 0,016 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| 27 | P20 | Meia água | 0,038 | 0,003 | 0,020 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 28 | P20 | Superficie | 0,025 | 0,003 | 0,016 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 29 | P24 | Fundo | 0,013 | 0,003 | 0,022 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
| 30 | P24 | Meia água | 0,016 | 0,002 | 0,021 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 31 | P24 | Superficie | 0,009 | 0,003 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 32 | P25 | Fundo | 0,005 | 0,003 | 0,020 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 33 | P25 | Meia água | 0,012 | 0,002 | 0,022 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 34 | P25 | Superficie | 0,019 | 0,002 | 0,011 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 35 | P26 | Fundo | 0,008 | 0,004 | 0,016 | 0,02 | 0,04 | 0,07 |
| 36 | P26 | Meia água | 0,003 | 0,003 | 0,019 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
| 37 | P26 | Superficie | 0,004 | 0,003 | 0,044 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 38 | P28 | Fundo | 0,016 | 0,004 | 0,018 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 39 | P28 | Meia água | 0,013 | 0,002 | 0,026 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 40 | P28 | Superficie | 0,003 | 0,003 | 0,020 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 41 | P29 | Fundo | 0,012 | 0,003 | 0,023 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| 42 | P29 | Meia água | 0,008 | 0,003 | 0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 43 | P29 | Superficie | 0,006 | 0,002 | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Nível de Detecção (mg L-1) |  |  | 0,004 | 0,003 | 0,007 | 0,001 | 0,002 | 0,006 |

1.2. Salinidade, Temperatura, Transparência  da Água (Secchi), Oxigênio Dissolvido (OD) e Material Particulado em Suspensão (MPS)

| No. | Ponto | Estrato | Salini-dade | TC | Secchi (m) | pH | O.D. (mg L-1) | MPS (mg L-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2 | Fundo | 34 | 26 | 1,3 | 7,68 | 7,29 | 31,55 |
| 2 | P2 | Meia água | 31 | 25,5 |  | 7,46 | 6,91 | 18,99 |
| 3 | P2 | Superfície | 25 | 25,5 |  | 7,46 | 6,55 | 22,07 |
| 4 | P4 | Fundo | 30 | 26,2 | 1,5 | 7,45 | 6,74 | 22,15 |
| 5 | P4 | Superficie | 29 | 26 |  | 7,39 | 6,62 | 20,47 |
| 6 | P5 | Fundo | 30 | 26,8 | 1,4 | 7,63 | 6,27 | 24,19 |
| 7 | P5 | Superficie | 30 | 26,5 |  | 7,57 | 6,59 | 22,95 |
| 8 | P6 | Fundo | 34 | 27 | 1,9 | 7,68 | 7,36 | 42,75 |
| 9 | P6 | Meia água | 30 | 26,8 |  | 7,54 | 6,88 | 24,47 |
| 10 | P6 | Superficie | 29 | 26,2 |  | 7,47 | 6,89 | 20,87 |
| 11 | P9 | Fundo | 35 | 27 | 1,2 | 7,74 | 7,29 | 52,07 |
| 12 | P9 | Meia água | 35 | 26,8 |  | 7,7 | 7,02 | 36,91 |
| 13 | P9 | Superficie | 27 | 26,5 |  | 7,09 | 6,90 | 19,95 |
| 14 | P10 | Fundo | 34 | 26,8 | 1,2 | 7,7 | 7,37 | 39,99 |
| 15 | P10 | Meia água | 32 | 26,1 |  | 7,62 | 7,35 | 22,75 |
| 16 | P10 | Superficie | 30 | 26,1 |  | 7,77 | 7,58 | 30,71 |
| 17 | P11 | Meia água | 30 | 26 | 0,6 | 7,18 | 6,99 | 39,59 |
| 18 | P13 | Fundo | 32 | 26,1 | 1,9 | 7,77 | 7,62 | 39,03 |
| 19 | P13 | Superficie | 30 | 26,2 |  | 7,63 | 7,60 | 15,99 |
| 20 | P17 | Fundo | 34 | 26,5 | 1 | 7,77 | 7,89 | 32,71 |
| 21 | P17 | Meia água | 34 | 26,5 |  | 7,73 | 8,01 | 24,83 |
| 22 | P17 | Superficie | 34 | 26,1 |  | 7,57 | 7,14 | 29,15 |
| 23 | P18 | Meia água | 33 | 27 | 0,8 | 7,54 | 8,00 | 25,87 |
| 24 | P19 | Fundo | 34 | 26,5 | 0,8 | 7,65 | 7,52 | 42,07 |
| 25 | P19 | Superficie | 34 | 26,1 |  | 7,75 | 7,30 | 26,99 |
| 26 | P20 | Fundo | 34 | 26 | 1 | 7,82 | 7,50 | 45,87 |
| 27 | P20 | Meia água | 34 | 26 |  | 7,45 | 7,55 | 25,23 |
| 28 | P20 | Superficie | 32 | 25,8 |  | 7,56 | 7,76 | 21,87 |
| 29 | P24 | Fundo | 34 | 26 | 1,3 | 7,76 | 7,88 | 69,67 |
| 30 | P24 | Meia água | 27 | 26 |  | 7,79 | 7,88 | 23,03 |
| 31 | P24 | Superficie | 32 | 25,8 |  | 7,77 | 8,96 | 19,55 |
| 32 | P25 | Fundo | 32 | 26,2 | 1,3 | 7,66 | 7,58 | 29,19 |
| 33 | P25 | Meia água | 31 | 26,8 |  | 7,75 | 8,34 | 18,15 |
| 34 | P25 | Superficie | 30 | 27 |  | 7,75 | 8,76 | 18,91 |
| 35 | P26 | Fundo | 32 | 26,5 | 0,7 | 7,76 | 6,9 | 71,43 |
| 36 | P26 | Meia água | 33 | 26,7 |  | 7,69 | 8,00 | 37,99 |
| 37 | P26 | Superficie | 29 | 26,7 |  | 7,75 | 7,86 | 26,79 |
| 38 | P28 | Fundo | 31 | 26,1 | 1,4 | 7,45 | 7,34 | 26,39 |
| 39 | P28 | Meia água | 27 | 27 |  | 7,73 | 9,63 | 17,47 |
| 40 | P28 | Superficie | 28 | 27 |  | 7,14 | 9,51 | 25,75 |
| 41 | P29 | Fundo | 33 | 26,5 | 1,6 | 7,73 | 6,59 | 42,67 |
| 42 | P29 | Meia água | 30 | 26,5 | 1,3 | 7,69 | 7,25 | 25,07 |
| 43 | P29 | Superficie | 30 | 27 |  | 7,45 | 9,47 | 18,15 |
| Método/Equipamento |  |  | Refratômetro ATAGO | Termômetro de mercúrio padrão | Disco de Secchi | pH-metro HANNA | Grasshoff et al. (1983) | Strickland & Parsons (1972) |
| Limite de Detecção |  |  | 1 ‰ | 0,5 C | 0,01 m | 0,01 | 0, 01 mg L-1 | 0, 01 mg L-1 |

2. Resultados de Análises Químicas nos Sedimentos: Carbono Orgânico Total, Nitrogênio e Fósforo Totais

| No. | Ponto | COT (%) | N-total (mg Kg-1) | P-total (mg Kg-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P 2 | 0,09 | 383 | 158 |
| 2 | P 3 | 0,08 | 116 | 75 |
| 3 | P 4 | 0,07 | 794 | 20 |
| 4 | P 5 | 0,79 | 431 | 380 |
| 5 | P 6 | 1,31 | 635 | 187 |
| 6 | P 9 | 0,56 | 598 | 402 |
| 7 | P 10 | 0,21 | 612 | 131 |
| 8 | P 11 | 0,07 | 328 | 137 |
| 9 | P 12 | 0,23 | 547 | 251 |
| 10 | P 13 | 0,11 | 164 | 51 |
| 11 | P17 | 0,15 | 180 | 192 |
| 12 | P 18 | 0,29 | 541 | 166 |
| 13 | P 19 | 0,11 | 798 | 154 |
| 14 | P 20 | 0,02 | 489 | 258 |
| 15 | P 24 | 0,50 | 703 | 363 |
| 16 | P 25 | 0,04 | 126 | 104 |
| 17 | P 26 | 0,23 | 455 | 472 |
| 18 | P 27 | 0,08 | 304 | 171 |
| 19 | P 28 | 0,00 | 319 | 387 |
| 20 | P29 | 0,19 | 654 | 467 |
| Método Analítico |  | Strickland & Parsons (1972) | Grasshoff et al. (1983) |  |
| Limite de Detecção |  | 0,01 % | 1 mg Kg-1 | 1 mg Kg-1 |

Prof. Dra. Eunice da Costa Machado

Responsável pelo Laboratório de Biogeoquímica Marinha

Liciane Carla Siqueira Rosa

Técnica do Laboratório