| M R E F O | M | A | #### FICHA DESCRITIVA DA ESTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| S | I | H | #### NO CURSO DA ÁGUA |

A  N  A

| RIO |  |  |  |  |  | # EM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CÓDIGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riacho dos Porcos |  |  |  |  |  | Podimirim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36250000 |  |  |  |
| MUNICÍPIO |  |  |  |  |  |  | # ESTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # BACIA |  |  |  |
| Milagres |  |  |  |  |  |  | Ceará |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaguaribe |  |  |  |
| DRENAGEM GERAL |  |  |  |  |  | ÁREA DE DRENAGEM - km2 |  |  |  |  | # LATITUDE |  |  |  |  |  | LONGITUDE |  |  |  |  | # ALTITUDE - m |
| Rio Salgado |  |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  | 07º 17’ 59,1” S |  |  |  |  |  | 38º 59’ 04,7” W |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA CARTOGRÁFICA / ÓRGÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | # FOLHA |  |  |  |  |  |  |  | # ANO |  |  |  |  | # ESCALA |
| Carta do Brasil / IBGE |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaguaribe – SB-24-SE |  |  |  |  |  |  |  | 1954 |  |  |  |  | 1: 500 000 |
| ESTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | TIPO | DATA INSTALAÇÃO |  |  | DATA EXTINÇÃO |  |  |  | DATA REINSTALAÇÃO |  |  |  |  | ENTIDADE OPERADORA |  |
| FLUVIOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  | FD | 01/1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPRM / REFO |  |
| FLUVIOGRÁFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização | Margem direita, a jusante de uma pequena barragem vertedoura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  | metros a montante da |  |  |  |  |
| foz do rio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  | metros a jusante da |  |  |  |  |
| foz do rio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  | 200 |  |  | metros a jusante da |  |  |  |  |
| Obra hidráulica |  |  |  | Pequena barragem vertedoura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acessibilidade |  |  | De Sítio Santa Cruz, passando por Ingazeiras, cerca de 39km até Missão Velha, por estrada cascalhada, daí a entrada para Podimirim 21km pela CE-293, asfaltada, mais 2km até a estação no distrito de Rosário (antigo Podimirim) ou de Sítio Santa Cruz retornar para a BR-116, prosseguir até a entrada para o posto, em Milagres, cerca de 49km, daí mais 2km à estação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPÉCIE |  |  |  |  | TIPO |  |  |  |  | No PATRIMÔNIO |  |  |  | No SÉRIE |  |  |  |  |  | PROPRIETÁRIO |  |  |

DESCRIÇÃO ( Incluindo lances, esteios, cotas RRNN, facilidade de leitura em toda a amplitude das réguas, incluindo equipamentos   e    processos de

medição).

MIRAS FLUVIOMÉTRICAS  –  Constam de sete lances de réguas de alumínio, fixados em estacas de madeira de lei, para leituras entre 0/1, 1/2, 2/4, 4/5, 5/6 e 6/7m.

SEGURANÇA DE NIVELAMENTO  -  RN7 = 5,471m (cota referida ao zero das escalas) calota de alumínio chumbada em bloco de concreto, no alinhamento da seção de réguas, entre os lances 5/6 e 6/7m.

RN8 = 6,166m (cota referida ao zero das escalas) calota de alumínio chumbada em bloco de concreto, no alinhamento da seção de réguas, à jusante do lance 6/7m.

SEÇÃO DE MEDIÇÃO  -  Situada cerca de 20m a montante da seção de réguas, com o PI na margem direita e PF na margem esquerda, distância entre si de 67,60m.

EQUIPAMENTO E PROCESSO DE MEDIÇÃO  - Barco, vau

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POTAMOGRAFIA O Riacho dos Porcos nasce no sopé da chapada do Araripe, município de Penaforte, estado do Ceará. Recebe, pela margem esquerda, contribuição dos riachos Jardim e Jenipapeiro. Conflui com o rio Salgado pela margem direita e drena uma área de 5.029,40km2, percorrendo 193,2km, no sentido sul-norte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DO TRECHO Trecho reto no local da estação.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS Arenosa com baixa inclinação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA DO LEITO Arenoso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLES (TIPO E LOCALIZAÇÃO) Canal natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COTA DE TRANSBORDAMENTO (NA MD ME) Cota igual a 4,3m, na margem esquerda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO EM RELAÇÃO A REDE Única estação instalada no riacho dos Porcos, o qual conflui com o rio Salgado a montante da estação FD de Sítio Santa Cruz e a jusante da estação FD de Sítio Lapinha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÕES ESCOLHIDAS PARA CONTROLE E CORRELAÇÃO Jati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - NOME | Maria Sandra Bento Silva |  |  |  |  |  | PROFISSÃO |  |  |  | Doméstica |  |  |  |  | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |  |  | 1o Grau |  |
| ENDEREÇO |  | Rua Francisco Figueiredo Andrade, 86 – Rosário (Antiga Podimirim) – Milagres – Ceará – CEP: 63.275-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  | CPF: 633.343.053-68 - CI: / SSP-CE – Fone: (02188) 3553-4103 / 9959-8108 – Nasc.: 19/03/1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B- NOME |  |  |  |  |  |  |  |  | PROFISSÃO |  |  |  |  |  |  |  | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |  |  |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  |  |  |  |  |  | GRATIFICAÇÃO R$ |  |  |  |  |  |  |  |  | /MÊS REF. ESTAÇÃO TIPO |  |  |  | # FD |
| TELEFONE OU RADIO MAIS PRÓXIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOME DO PROPRIETÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LANÇAMENTO |  |  | CAPTAÇÃO | DISTÂNCIA (m) |  |  |  |  |  | EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  | FINALIDADE |  | CONCESSÃO |  |
| m3/s |  |  | m3/s | JUSANTE |  | MONTANTE |  |  |  | NOME |  |  |  |  | ENDEREÇO |  |  |  |  | ÓRGÃO |  |
| OBS. Informar a existência de retirada de areia e alteração das margens pelo homem. * Informar no., data do Decreto, Lei, Portaria, Órgão, DOU, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDADE OPERADORA |  |  |  | # TÉCNICO DE HIDROLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # DATA DA FICHA |  |  |
| CPRM / REFO |  |  |  | # ROQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/04/2005 |  |  |