| M R E F O | M | A | #### FICHA DESCRITIVA DA ESTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| S | I | H | #### NO CURSO DA ÁGUA |

A  N  A

| RIO |  |  |  |  |  | # EM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CÓDIGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salgado |  |  |  |  |  | ### Icó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36290000 |  |  |  |
| MUNICÍPIO |  |  |  |  |  |  | # ESTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # BACIA |  |  |  |
| Icó |  |  |  |  |  |  | Ceará |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaguaribe |  |  |  |
| DRENAGEM GERAL |  |  |  |  |  | ÁREA DE DRENAGEM - km2 |  |  |  |  | # LATITUDE |  |  |  |  |  | LONGITUDE |  |  |  |  | # ALTITUDE - m |
| Rio Jaguaribe |  |  |  |  |  | 12.000 |  |  |  |  | 06º 24’ 22,4” S |  |  |  |  |  | 38º 52’ 01,5” W |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA CARTOGRÁFICA / ÓRGÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | # FOLHA |  |  |  |  |  |  |  | # ANO |  |  |  |  | # ESCALA |
| Carta do Brasil / IBGE |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaguaribe – SB-24-SE |  |  |  |  |  |  |  | 1954 |  |  |  |  | 1: 500 000 |
| ESTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | TIPO | DATA INSTALAÇÃO |  |  | DATA EXTINÇÃO |  |  |  | DATA REINSTALAÇÃO |  |  |  |  | ENTIDADE OPERADORA |  |
| FLUVIOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  | FD | 01/1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPRM/REFO |  |
| FLUVIOGRÁFICA |  |  |  |  |  |  |  | Fr | 01/1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPRM/REFO |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização | Margem direita do rio Salgado, a montante da ponte que liga as cidades de Icó e Iguatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  | metros a montante da |  |  |  |  |
| foz do rio |  | Salgado (confluência com o rio Jaguaribe). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  | metros a jusante da |  |  |  |  |
| foz do rio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  | metros a da |  |  |  |  |
| Obra hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Acessibilidade |  |  | De Jaguaribe pela BR-116, cerca de 70 km até a estação, na cidade de Icó, na saída para Iguatu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPÉCIE |  |  |  |  | TIPO |  |  |  |  | No PATRIMÔNIO |  |  |  | No SÉRIE |  |  |  |  |  | PROPRIETÁRIO |  |  |

DESCRIÇÃO ( Incluindo lances, esteios, cotas RRNN, facilidade de leitura em toda a amplitude das réguas, incluindo equipamentos   e    processos de

medição).

MIRAS FLUVIOMÉTRICAS  –  Constam de cinco lances de réguas de alumínio, fixadas em estacas de madeira de lei, para leituras entre: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 e 5/6m.

SEGURANÇA DE NIVELAMENTO  - RN4 = 9,445m (cota referida ao zero das escalas), calota de alumínio chumbada em bloco de concreto na cabeceira da ponte, lado jusante, margem direita.

RN5 = 8,105m (cota referida ao zero das escalas), calota de alumínio chumbada em bloco de concreto, instalado no muro de alvenaria próximo ao lance 5/6m.

SEÇÃO DE MEDIÇÃO  - Definida pelo corrimão da ponte, lado montante. Distância entre PI à PF = 169,00m.

EQUIPAMENTO E PROCESSO DE MEDIÇÃO  -  Ponte e vau

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POTAMOGRAFIA O rio Salgado, principal afluente da margem direita do Jaguaribe, é formado pelos os riachos dos Porcos e Batateiras, no sopé da encosta da chapada do Araripe, numa altitude de 890m. Desenvolve-se no sentido sul-norte até encontrar o Jaguaribe entre o açude Orós e a barragem do Castanhão, drenando uma área de 12.216km2 ao longo de um percurso de 308,2km. Na sua bacia não se registra a existência de qualquer grande barramento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DO TRECHO Trecho reto no local da estação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS Arenosas com baixa inclinação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA DO LEITO Arenoso, largo e instável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLES (TIPO E LOCALIZAÇÃO) Barragem de areia improvisada nas estiagens. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COTA DE TRANSBORDAMENTO (NA MD ME) No local não ocorre transbordamento. Estação instalada na ponte da CE-084. Cota do piso da ponte igual 9,44m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO EM RELAÇÃO A REDE Situada a jusante da estação FD de Sítio Santa Cruz. Entre as estações do rio Salgado é a que se situa mais a jusante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÕES ESCOLHIDAS PARA CONTROLE E CORRELAÇÃO Sítio Santa Cruz e Sítio Lapinha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - NOME | Adelbo Oliveira da Silva |  |  |  |  |  |  | PROFISSÃO |  |  | Estudante |  |  | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |  |  | 1o Grau |  |  |
| ENDEREÇO |  | Rua Piquet Carneiro, 38 – Centro – Icó – CEP: 63.430-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  | Fone: (02188) 3561-2505 / 3561-4395 – CPF: 190.772.168-12 – CI: 99029057859 / SSP-CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B- NOME |  |  |  |  |  |  |  | PROFISSÃO |  |  |  |  |  |  | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  |  |  |  |  | GRATIFICAÇÃO R$ |  |  |  |  |  |  |  | /MÊS REF. ESTAÇÃO TIPO |  |  |  |  | # FD |
| TELEFONE OU RADIO MAIS PRÓXIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOME DO PROPRIETÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LANÇAMENTO |  |  | CAPTAÇÃO | DISTÂNCIA (m) |  |  |  |  | EMPRESA |  |  |  |  |  |  | FINALIDADE |  |  | CONCESSÃO |  |
| m3/s |  |  | m3/s | JUSANTE |  | MONTANTE |  |  | NOME |  |  |  | ENDEREÇO |  |  |  |  |  | ÓRGÃO |  |
| OBS. Informar a existência de retirada de areia e alteração das margens pelo homem. * Informar no., data do Decreto, Lei, Portaria, Órgão, DOU, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDADE OPERADORA |  |  |  | # TÉCNICO DE HIDROLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # DATA DA FICHA |  |  |  |
| CPRM / REFO |  |  |  | # ROQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/04/2005 |  |  |  |