| M R E F O | M | A | #### FICHA DESCRITIVA DA ESTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| S | I | H | #### NO CURSO DA ÁGUA |

A N A

| RIO |  |  |  |  | EM |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaguaribe |  |  |  |  | Jaguaribe |  |  |  |  |  |  | 36320000 |
| MUNICÍPIO Jaguaribe |  |  | ESTADO Ceará |  |  |  |  | BACIA Jaguaribe |  |  |  |  |
| DRENAGEM GERAL | ÁREA DE DRENAGEM -km2 |  |  |  |  |  |  | LATITUDE |  | LONGITUDE | ALTITUDE –m |  |
| Oceano Atlântico |  |  | 39.998 |  |  |  |  | 05º 53’58,2’’S |  | 39º 37’59,3’’W |  |  |
| ###### REFERÊNCIA CARTOGRÁFICA / ÓRGÃO Carta do Brasil / IBGE |  |  |  |  |  | FOLHA Jaguaribe-SB-24-SO |  |  |  | ANO 1954 | ESCALA 1:500.000 |  |
| ESTAÇÃO |  | TIPO |  | DATA INSTALAÇÃO |  |  | DATA EXTINÇÃO |  | DATA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE OPERADORA |  |
| FLUVIOMÉTRICA |  | FD |  | 10/1977 |  |  |  |  |  |  | CPRM/REFO |  |
| FLUVIOGRÁFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCALIZAÇÃO Margem direita do rio Jaguaribe, na ponte que liga as cidades Jaguaribe a Feiticeiro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a |  |  | metros | a | montante | Da |
| Foz do rio |  |  |  |  | a |  |  | metros | a | jusante | Da |
| Foz do rio |  |  |  |  | a | 65.000 |  | metros | a | montante | Da |
| Obra hidráulica | Açude Orós |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acessibilidade | De Castanhão retornar para a BR-116, daí prosseguir pela a mesma, cerca de 55 km, até a estação no bairro de Nova Brasília, na cidade de Jaguaribe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPÉCIE |  | TIPO | No PATRIMÔNIO | No SÉRIE |  |  | PROPRIETÁRIO |  |  |  |  |

DESCRIÇÃO (incluindo lances, esteios, cotas RRNN, facilidade de leitura em toda a amplitude das réguas, incluindo equipamentos e processos de medição.)

MIRAS FLUVIOMÉTRICAS – Constam de três lances de réguas para leituras entre: 1/2, 2/6 e 6/8 m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO - RN4 = 10,147 m (cota referida ao zero das escalas), calota chumbado num bloco de concreto no muro de arrimo da ponte, lado montante, margem esquerda. RN5 = 10,357 m (cota referida ao zero das escalas), calota chumbada no passeio da ponte, lado montante, margem direita. RN7= 6,750 m (cota referida ao zero das escalas), calota chumbada num bloco de concreto ao lado do poste de iluminação pública, próximo ao lance de 6/8 m. SEÇÃO DE MEDIÇÃO – Definida pelo corrimão da ponte, lado montante, com PI na margem esquerda e PF na margem direita, distanciados entre si de 344,65. EQUIPAMENTO E PROCESSO DE MEDIÇÃO – Ponte, Barco ou vau.

| ### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POTAMOGRAFIA O rio Jaguaribe drena uma área de 72.043 km2, corre no sentido nordeste e percorre 885 km desde as suas nascentes na serra da Joaninha, município de Tauá. O alto Jaguaribe, localizado a montante do açude Orós, drena uma área de 24.538 km2 e nesta região o rio é intermitente. A partir da válvula dispersora do açude Orós torna-se perene até a sua foz. Na nascente os seus formadores são os rios Trici e Carrapateiras, enquanto que os seus maiores afluentes, pela margem direita, são os rios Conceição, Cariús, Salgado e Figueredo, pela margem esquerda, o riacho do Sangue e os rios Banabuiú e Palhano. No contexto de importância para o estado do Ceará, o rio Jaguaribe forma, entre outros, os açudes Orós e Castanhão, este último com um volume útil de 4,2 bilhões. |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DO TRECHO |  |  |  |  |
| Trecho reto no local da estação, com margens pouco definidas a não ser nas proximidades da ponte. Em cotas baixas ocorre a formação de ilhas cobertas de vegetação e definindo vários canais. |  |  |  |  |
| NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS |  |  |  |  |
| Arenosas, com baixa inclinação. |  |  |  |  |
| NATUREZA DO LEITO |  |  |  |  |
| Arenoso, largo e instável. |  |  |  |  |
| CONTROLES (TIPO E LOCALIZAÇÃO) |  |  |  |  |
| Ponte |  |  |  |  |
| COTA DE TRANSBORDAMENTO (NA MD E ME) |  |  |  |  |
| Cota do piso da ponte10,36 m |  |  |  |  |
| POSIÇÃO EM RELAÇÃO À REDE |  |  |  |  |
| Situada a jusante da estação de Iguatu e a montante da estações de Peixe Gordo. |  |  |  |  |
| ESTAÇÕES ESCOLHIDAS PARA CONTROLE E CORRELAÇÃO |  |  |  |  |
| Iguatu e Peixe Gordo |  |  |  |  |
| OBSERVADOR |  |  |  |  |
| A-NOME Jaiane de Freitas Fernandes |  | PROFISSÃO Estudante |  | GRAU DE INST. 20 Grau |
| ENDEREÇO Rua 12 de Agosto,128 – Bairro Nova Brasília – Jaguaribe – CE , CEP 62.475-000 |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO (88) 3522-2123, CPF 010.174.783-76, Ident 2001025046062 SSP-CE |  |  |  |  |
| B-NOME | PROFISSÃO |  | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  | GRATIFICAÇÃO R$ |  | ESTAÇÃO TIPO FD |
| TELEFONE OU RÁDIO MAIS PRÓXIMO |  | NOME DO PROPRIETÁRIO |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  |  |  |

| LANÇAMENTO | CAPTAÇÃO | DISTÂNCIA (m) |  | EMPRESA |  | FINALIDADE |  | CONCESSÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/s | m3/s | JUSANTE | MONTANTE | NOME | ENDEREÇO |  | ÓRGÃO |  |

OBS: Informar a existência de retirada de areia e alteração das margens pelo homem.

Informar nº , data do Decreto, Lei, Portaria, Órgão, DOU, etc.

| NTIDADE OPERADORA | ´TÉCNICO DE HIDROLOGIA | DATA DA FICHA |
| --- | --- | --- |
| CPRM/REFO | José Roque R. Santana | 25/04/2005 |