FICHA DESCRITIVA DA ESTAÇÃO FORA DO CURSO DA ÁGUA

| DISTRITO |  | RIO |  |  | EM |  | CÓDIGO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | Piranhas |  |  | Várzea Grande |  | 37220000 |  |  |
| MUNICÍPIO São João do Rio do Peixe |  | ESTADO Paraíba |  |  | BACIA Piranhas |  |  |  |  |
| DRENAGEM GERAL |  | ÁREA DE DRENAGEM -km2 |  |  | LATITUDE |  | LONGITUDE |  | ALTITUDE -m |
| Oceano Atlântico |  | 1.148 |  |  | 06º 55’09,4”S |  | 38º 22’51,3”W |  | 250,0 |
| REF. CARTOGRÁFICA/ÓRGÃO Carta do Brasil / IBGE |  | FOLHA Jaguaribe - SB-24-SE |  |  |  |  | ANO 1972 |  | ESCALA 1:500.000 |
| ESTAÇÃO | TIPO |  | DATA INSTALAÇÃO | DATA EXTINÇÃO |  | DATA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE OPERADORA |  |
| FLUVIOMÉTRICA | FD |  | 05/1962 | 04/1976 |  |  |  | CPRM/SUREG-RE |  |
| FLUVIOGRÁFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCALIZAÇÃO Margem esquerda do rio Piranhas, na Fazenda do Sr. Belarmino, em Várzea Grande. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a |  |  | metros | a | montante | da |
| Foz do rio |  |  |  | a |  |  | metros | a | jusante | da |
| Foz do rio |  |  |  | a |  |  | metros | a |  | da |
| Obra hidráulica Açude Piranhas a 10.000m a montante do açude São Gonçalo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acessibilidade De São João do Rio do Peixe a entrada para o posto, após 22km de Cajazeiras e a 05km de Marizópolis, cerca de 46km, daí mais 08km até a estação por estrada carrçável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPÉCIE | TIPO | No PATRIMÔNIO | No SÉRIE |  |  | PROPRIETÁRIO |  |  |  |  |

DESCRIÇÃO (incluindo lances, esteios, cotas RRNN, facilidade de leitura em toda a amplitude das réguas, incluindo equipamentos e processos de medição.)

MIRAS FLUVIOMÉTRICAS - São seis lances de réguas para leituras entre: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 e 6/7m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO - RN2 = 5,471m (cota referida ao zero das escalas) calota de alumínio chumbada em bloco de concreto, entre os lances 5/6 e o RN4. RN4 = 5,675m (cota referida ao zero das escalas) parafuso chumbado em bloco de concreto próximo ao lance 6/7m. SEÇÃO DE MEDIÇÃO - Localizada cerca de 25m a jusante da seção de réguas, definida por marcos de PI e PF distanciados entre si de 35,5m. EQUIPAMENTO E PROCESSO DE MEDIÇÃO - Barco e a vau.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POTAMOGRAFIA O rio Piranhas nasce no município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, nas proximidades da Serra da Mata Fresca, numa altitude aproximada de 600m. Seus principais afluentes são os rios Piancó e Seridó, pela margem direita, e o rio Peixe, pela margem esquerda.

CARACTERÍSTICAS DO TRECHO

No local da estação o rio tem o seu trecho reto e corre no sentido leste.

NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS

Arenosas, com baixa inclinação, recoberta de vegetação rasteira e de médio porte. Em cotas altas ocorre vasto transbordamento pela margem esquerda.

NATUREZA DO LEITO

Arenoso.

CONTROLES (TIPO E LOCALIZAÇÃO)

Canal natural.

COTA DE TRANSBORDAMENTO (NA MD E ME)

Por ambas as margens 3,7m.

POSIÇÃO EM RELAÇÃO À REDE

Localizada aproximadamente 84km a montante da estação de Sítio Vassouras do tipo FD.

ESTAÇÕES ESCOLHIDAS PARA CONTROLE E CORRELAÇÃO

Sítio Vassouras.

| OBSERVADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-NOME Fabiana Rocha de Carvalho |  | PROFISSÃO Estudante |  | GRAU DE INST. 2o Grau |
| ENDEREÇO Rua Barão do Rio Branco, 659 - Fazenda Várzea Grande – São João do Rio do Peixe - Paraíba. |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO Comunicação: Sebastião Jerônimo da Silva |  |  |  |  |
| Rua Juscelino Kubitchek, casa 13 - Marizópolis ou posto telefônico em Marizópolis. |  |  |  |  |
| B-NOME | PROFISSÃO |  | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  | GRATIFICAÇÃO R$ |  | ESTAÇÃO TIPO FD |
| TELEFONE OU RÁDIO MAIS PRÓXIMO |  | NOME DO PROPRIETÁRIO |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  |  |  |

| LANÇAMENTO | CAPTAÇÃO | DISTÂNCIA (m) |  | EMPRESA |  | FINALIDADE | CONCESSÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/s | m3/s | JUSANTE | MONTANTE | NOME | ENDEREÇO |  |  | ÓRGÃO |

OBS: Informar a existência de retirada de areia e alteração das margens pelo homem.

Informar nº , data do Decreto, Lei, Portaria, Órgão, DOU, etc.

| ENTIDADE OPERADORA | HIDROMETRISTA | DATA DA FICHA |
| --- | --- | --- |
| CPRM/SUREG-RE |  | 31.08.2000 |