FICHA DESCRITIVA DA ESTAÇÃO NO CURSO DA ÁGUA

| DISTRITO |  | RIO |  |  | EM |  | CÓDIGO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | Piranhas |  |  | Sítio Vassouras |  | 37410000 |  |  |
| MUNICÍPIO Pombal |  | ESTADO Paraíba |  |  | BACIA Piranhas |  |  |  |  |
| DRENAGEM GERAL |  | ÁREA DE DRENAGEM -km2 |  |  | LATITUDE |  | LONGITUDE |  | ALTITUDE -m |
| Oceano Atlântico |  | 15.017 |  |  | 06º 43’43,3”S |  | 37º 47’40,4”W |  | 180,0 |
| REF. CARTOGRÁFICA/ÓRGÃO Carta do Brasil / IBGE |  | FOLHA Jaguaribe - SB-24--RN |  |  |  |  | ANO 1979 |  | ESCALA 1:1.000.000 |
| ESTAÇÃO | TIPO |  | DATA INSTALAÇÃO | DATA EXTINÇÃO |  | DATA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE OPERADORA |  |
| FLUVIOMÉTRICA | FD |  | 01/1967 |  |  |  |  | CPRM/SUREG-RE |  |
| FLUVIOGRÁFICA | Fr |  | 11/1978 | 11/1987 |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA | S |  | 03/1999 |  |  |  |  | CPRM/SUREG-RE |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS | Q |  | 03/1999 |  |  |  |  | CPRM/SUREG-RE |  |

| LOCALIZAÇÃO Na ponte sobre o rio Piranhas, na rodovia BR-230 no local denominado, Sítio Vassouras a 06km de Pombal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a |  |  | metros | a | montante | da |
| Foz do rio |  |  |  | a |  |  | metros | a | jusante | da |
| Foz do rio |  |  |  | a |  |  | metros | a |  | da |
| Obra hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acessibilidade De Pombal pela rodovia BR-230 a 06km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPÉCIE | TIPO | No PATRIMÔNIO | No SÉRIE |  |  | PROPRIETÁRIO |  |  |  |  |
| Linígrafo | Stevens |  |  |  |  | DNAEE |  |  |  |  |

DESCRIÇÃO (incluindo lances, esteios, cotas RRNN, facilidade de leitura em toda a amplitude das réguas, incluindo equipamentos e processos de medição.)

MIRAS FLUVIOMÉTRICAS - São sete lances de réguas que permitem leituras entre: 1/2, 1/3, 3/4, 4/6, 6/7, 7/9 e 9/10m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO - RN1 = 12,099m (cota referida ao zero das escalas) parafuso chumbado em bloco de concreto, situado na margem esquerda na murada da ponte. RN2 = 12,422m (cota referida ao zero das escalas) parafuso chumbado em bloco de concreto, situado junto ao RN1. RN3 = 6,111m (cota referida ao zero das escalas) calota de alumínio chumbada em bloco de concreto, situado entre os lances 4/6 e 6/7m. SEÇÃO DE MEDIÇÃO - Localizada na ponte para coletas altas, com PI na margem esquerda e PF na margem direita, distanciados de 190,00m, sem local definido para cotas baixas. EQUIPAMENTO E PROCESSO DE MEDIÇÃO - Ponte ou a vau.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POTAMOGRAFIA O rio Piranhas nasce no Estado da Paraíba, onde recebe o rio Piancó, para percorrer posteriormente o Esatdo do Rio Grande do Norte onde recebe como principal afluente o rio Seridó, antes de desaguar no Oceano Atlântico.

CARACTERÍSTICAS DO TRECHO

Corre no sentido nordeste.

NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS

Boa inclinação de natureza arenosa.

NATUREZA DO LEITO

Arenosa apresentando algumas rochas.

CONTROLES (TIPO E LOCALIZAÇÃO)

Canal natural.

COTA DE TRANSBORDAMENTO (NA MD E ME)

Aproximadamente 10m em ambas as margens.

POSIÇÃO EM RELAÇÃO À REDE

Aproximadamente 100km, a montante da estação de Jardim de Piranhas no mesmo rio.

ESTAÇÕES ESCOLHIDAS PARA CONTROLE E CORRELAÇÃO

Jardim de Piranhas.

| OBSERVADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-NOME Vera Lúcia Araújo da Silva |  | PROFISSÃO Doméstica |  | GRAU DE INST. 2o Grau |
| ENDEREÇO Fazenda Areial – Pombal - PB. |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  |  |  |
| B-NOME | PROFISSÃO |  | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  | GRATIFICAÇÃO R$ |  | ESTAÇÃO TIPO FrD |
| TELEFONE OU RÁDIO MAIS PRÓXIMO |  | NOME DO PROPRIETÁRIO |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  |  |  |

| LANÇAMENTO | CAPTAÇÃO | DISTÂNCIA (m) |  | EMPRESA |  | FINALIDADE | CONCESSÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/s | m3/s | JUSANTE | MONTANTE | NOME | ENDEREÇO |  |  | ÓRGÃO |

OBS: Informar a existência de retirada de areia e alteração das margens pelo homem.

Informar nº , data do Decreto, Lei, Portaria, Órgão, DOU, etc.

| ENTIDADE OPERADORA | HIDROMETRISTA | DATA DA FICHA |
| --- | --- | --- |
| CPRM/SUREG-RE |  | 04.09.2000 |