FICHA DESCRITIVA DA ESTAÇÃO NO CURSO DA ÁGUA

| DISTRITO |  | RIO |  |  | EM |  | CÓDIGO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | Piranhas |  |  | Oiticica II |  | 37580000 |  |
| MUNICÍPIO Jucurutu |  | ESTADO Rio Grande do Norte |  |  | BACIA Piranhas |  |  |  |
| DRENAGEM GERAL |  | ÁREA DE DRENAGEM -km2 |  |  | LATITUDE |  | LONGITUDE | ALTITUDE -m |
|  |  |  |  |  | 06º10´54” |  | 37º08`30” |  |
| REF. CARTOGRÁFICA/ÓRGÃO Carta do Brasil / IBGE |  | FOLHA Jaguaribe - SB-34-NE |  |  |  |  | ANO 1979 | ESCALA 1:500.000 |
| ESTAÇÃO | TIPO |  | DATA INSTALAÇÃO | DATA EXTINÇÃO |  | DATA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE OPERADORA |
| FLUVIOMÉTRICA | FD |  | 19/08/04 |  |  |  |  | CPRM/SUREG-RE |
| FLUVIOGRÁFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCALIZAÇÃO Na passagem molhada, lado montante ,após o distrito de Barra de Santana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a |  |  | metros | a | montante | da |
| Foz do rio |  |  |  | a |  |  | metros | a | jusante | da |
| Foz do rio |  |  |  | a |  |  | metros | a |  | da |
| Obra hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acessibilidade : De Piancó no sentido de Jucurutu, à 13km de Jucurutu entrar à esquerda em frente ao distrito de Aroeira, depois andar mais 12km em estrada carroçável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPÉCIE | TIPO | No PATRIMÔNIO | No SÉRIE |  |  | PROPRIETÁRIO |  |  |  |  |

DESCRIÇÃO (incluindo lances, esteios, cotas RRNN, facilidade de leitura em toda a amplitude das réguas, incluindo equipamentos e processos de medição.)

MIRAS FLUVIOMÉTTRICAS – São quatro lances de réguas para leituras entre: 1/3,3/6,6/7 e 7/8m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO – RN1=7,603m (cota referida ao zero da escala) parafuso chumbado sobre uma rocha, próximo ao lance de 6/7m. RN2=13,698m (cota referida ao zero da escala) parafuso chumbado em bloco de concreto, perto de um poste. SEÇÃO DE MEDIÇÃO – Localizada 165m a jusante da seção de réguas, definida por PI na margem esquerda e PF na margem direita, distanciados entre si 235,8m. EQUIPAMENTO E PROCESSO DE MEDIÇÃO - Barco e vau.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POTAMOGRAFIA

CARACTERÍSTICAS DO TRECHO

NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS

Areno rochosa com média inclinação.

NATUREZA DO LEITO

Areno rochoso.

CONTROLES (TIPO E LOCALIZAÇÃO)

Canal natural e passagem molhada à montante.

COTA DE TRANSBORDAMENTO (NA MD E ME)

POSIÇÃO EM RELAÇÃO À REDE

ESTAÇÕES ESCOLHIDAS PARA CONTROLE E CORRELAÇÃO

| OBSERVADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-NOME Reinaldo Pereira de Araújo Filho |  | PROFISSÃO Estudante |  | GRAU DE INST. 1º grau |
| ENDEREÇO Rua Santa Isabel, s/n – Barra de Santana – Jucurutu -RN |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  |  |  |
| B-NOME | PROFISSÃO |  | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  | GRATIFICAÇÃO R$ |  | ESTAÇÃO TIPO FrDSQ |
| TELEFONE OU RÁDIO MAIS PRÓXIMO |  | NOME DO PROPRIETÁRIO |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  |  |  |

| LANÇAMENTO | CAPTAÇÃO | DISTÂNCIA (m) |  | EMPRESA |  | FINALIDADE | CONCESSÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/s | m3/s | JUSANTE | MONTANTE | NOME | ENDEREÇO |  |  | ÓRGÃO |

OBS: Informar a existência de retirada de areia e alteração das margens pelo homem.

Informar nº , data do Decreto, Lei, Portaria, Órgão, DOU, etc.

| ENTIDADE OPERADORA | HIDROMETRISTA | DATA DA FICHA |
| --- | --- | --- |
| CPRM/SUREG-RE | Ailton Alexandre | 19.08.04 |