FICHA DESCRITIVA DA ESTAÇÃO NO CURSO DA ÁGUA

| DISTRITO |  | RIO |  |  | EM |  | CÓDIGO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | Paraíba |  |  | Caraúbas |  | 38830000 |  |  |
| MUNICÍPIO Caraúbas |  | ESTADO Paraíba |  |  | BACIA Paraíba |  |  |  |  |
| DRENAGEM GERAL |  | ÁREA DE DRENAGEM -km2 |  |  | LATITUDE |  | LONGITUDE |  | ALTITUDE -m |
| Oceano Atlântico |  | 5.092 |  |  | 07º 43’13,6” S |  | 36º 30’09,2”W |  | 493,0 |
| REF. CARTOGRÁFICA/ÓRGÃO Carta do Brasil / IBGE |  | FOLHA Jaguaribe - SD-25-PB |  |  |  |  | ANO 1979 |  | ESCALA 1:1.000.000 |
| ESTAÇÃO | TIPO |  | DATA INSTALAÇÃO | DATA EXTINÇÃO |  | DATA REINSTALAÇÃO |  | ENTIDADE OPERADORA |  |
| FLUVIOMÉTRICA | FD |  | 01/1970 |  |  |  |  | CPRM/SUREG-RE |  |
| FLUVIOGRÁFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIDADE DAS ÁGUAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCALIZAÇÃO Na margem direita do rio Paraíba na localidade de Caraúbas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a |  |  | metros | a | montante | da |
| Foz do rio |  |  |  | a |  |  | metros | a | jusante | da |
| Foz do rio |  |  |  | a |  |  | metros | a |  | da |
| Obra hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acessibilidade Cerca de 50km da cidade São João do Cariri, em estrada de regular conservação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPÉCIE | TIPO | No PATRIMÔNIO | No SÉRIE |  |  | PROPRIETÁRIO |  |  |  |  |

DESCRIÇÃO (incluindo lances, esteios, cotas RRNN, facilidade de leitura em toda a amplitude das réguas, incluindo equipamentos e processos de medição.)

MIRAS FLUVIOMÉTRICAS - São seis lances de réguas metálicas fixadas em estacas suporte de madeira na margem direita, permitindo leitura entre: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8m. SEGURANÇA DE NIVELAMENTO - RN1 = 7,484m (cota referida ao zero das escalas) calota de metal chumbada em bloco de concreto, a 1,9m do lance 7/8m. RN2 = 8,052m (cota referida ao zero das escalas) calota de metal chumbada em bloco de concreto, situado a 3,20m da RN1. SEÇÃO DE MEDIÇÃO DE DESCARGA - Localiza-se 10,0m a montante da seção de réguas, tendo PI na margem direita e PF na margem esquerda, distanciados entre si 124,60m. PROCESSOS CONVENCIONAIS - Barco e vau.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POTAMOGRAFIA O rio Paraíba é formado pelos rios do Meio e Sucuri. Recebe como principais afluentes o rio Taperoá e deságua no Oceano Atlântico.

CARACTERÍSTICAS DO TRECHO

Onde acha-se instalada a estação, seu trecho é reto.

NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS

Margem direita argilosa com cascalho e margem esquerda areno-rochosa.

NATUREZA DO LEITO

Arenoso.

CONTROLES (TIPO E LOCALIZAÇÃO)

Canal natural.

COTA DE TRANSBORDAMENTO (NA MD E ME)

Aproximadamente 6,50m na margem esquerda.

POSIÇÃO EM RELAÇÃO À REDE

Cerca de 60km a montante da estação de Bodocongó, no mesmo rio.

ESTAÇÕES ESCOLHIDAS PARA CONTROLE E CORRELAÇÃO

Bodocongó.

| OBSERVADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-NOME Elio Cassemiro da Silva |  | PROFISSÃO Pedreiro |  | GRAU DE INST. 1o Grau |
| ENDEREÇO Rua Dr. Mauro Farias, 485 Caraúbas - Paraíba – Próximo ao posto telefônico. CEP 58595.000 - Fone (81) 307.1018 |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO CPF 041.598.294.49 IND 546.275 SSP.PB |  |  |  |  |
| B-NOME | PROFISSÃO |  | GRAU DE INSTRUÇÃO |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  | GRATIFICAÇÃO R$ |  | ESTAÇÃO TIPO F |
| TELEFONE OU RÁDIO MAIS PRÓXIMO |  | NOME DO PROPRIETÁRIO |  |  |
| OBSERVAÇÃO |  |  |  |  |

| LANÇAMENTO | CAPTAÇÃO | DISTÂNCIA (m) |  | EMPRESA |  | FINALIDADE | CONCESSÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/s | m3/s | JUSANTE | MONTANTE | NOME | ENDEREÇO |  |  | ÓRGÃO |

OBS: Informar a existência de retirada de areia e alteração das margens pelo homem.

Informar nº , data do Decreto, Lei, Portaria, Órgão, DOU, etc.

| ENTIDADE OPERADORA | HIDROMETRISTA | DATA DA FICHA |
| --- | --- | --- |
| CPRM/SUREG-RE |  | 31.05.99 |